СОДЕРЖАНИЕ

1.1 Основные определения	1

1.2 Классификация Шора	2

1.3 Классификация Флинна	4

1.4 Классификация Хокни	6

1.5 Классификация по способу взаимодействия процессоров с оперативной памятью	7

1.5.1 Симметричные мультипроцессорные системы (SMP)	7

1.5.2 Системы с массовым параллелизмом (МРР)	8

1.5.3 Системы с распределенно–разделяемой памятью (NUMA)	9

1.5.4 Проблема согласования содержимого кэш-памяти	9

2.1 Архитектура фон Неймана	10

2.2  Память	10

2.3.1 Суперскалярные процессоры	11

2.3.2 Процессоры со сверхдлинным командным словом	12

2.3.3 Процессоры с сокращенным набором команд	13

2.3.4 Процессоры со сложным набором команд	14

2.4 Коммуникационные сети	14

2.4.1 Статические топологии	14

2.4.2 Динамические топологии	16

2.4.3 Методы коммутации	16

2.5.1 Последовательная обработка	17

2.5.2 Параллельная обработка	18

2.5.3 Конвейерная обработка	19

2.5.4 Векторная обработка	21

2.6 Кластерные системы	22

2.7  Закон Амдала	22

## 1.1 Основные определения

Архитектура компьютера - описание компонент компьютера и их взаимодействия.

Организация компьютера - описание конкретной аппаратной реализации архитектуры, ее воплощение "в железе". Например, компьютеры CRAY имеют сходную архитектуру. С точки зрения программиста, у них одинаковое число внутренних регистров, используемых для временного хранения данных, одинаковый набор машинных команд, одинаковый формат представления данных. Организация же компьютеров CRAY разных моделей может существенно различаться: у них может быть разное число процессоров, разный размер оперативной памяти, разное быстродействие и т.д.

Схема компьютера - детальное описание электронных компонент компьютера, их соединений, устройств питания, охлаждения и пр.

Программисту часто требуется знание архитектуры компьютера, реже его организации и никогда - схемы компьютера.

flops - единица измерения производительности вычислительных систем - количество операций с плавающей точкой, выполняемых за 1 секунду, например 1 Tflops равен одному триллиону операций в секунду.

## 1.2 Классификация Шора

Классификация Дж. Шора (начало 70-х гг.) базируется на выделении типичных способов компоновки вычислительных систем на основе фиксированного числа базисных блоков: устройства управления (УУ), арифметико-логического устройства (АЛУ), памяти команд (ПК) и памяти данных (ПД). Предполагается, что выборка из памяти данных может осуществляться словами (выбираются все разряды одного слова – "горизонтальная выборка"), и/или битовым слоем (по одному разряду из одной и той же позиции каждого слова – "вертикальная выборка").

Машина I (рис. 1) - вычислительная система, содержащая УУ, АЛУ, ПК и ПД с пословной выборкой. Считывание данных осуществляется выборкой всех разрядов некоторого слова для их параллельной обработки в арифметико-логическом устройстве, т.е. выполняется последовательная обработка слов при параллельной обработке разрядов. Состав АЛУ не оговаривается - может состоять из нескольких функциональных устройств, в т.ч. конвейерного типа. Представители: классические последовательные машины (IBM 701, PDP-11), конвейерные скалярные (CDC 7600) и векторно-конвейерные (CRAY-1).

Машина II (рис. 2) – осуществляется выборка содержимого одного разряда из всех слов, т.е. последовательная обработка битовых слоев при параллельной обработке множества слов. Компьютеры на основе структуры машины II, как правило, имеют множество сравнительно простых АЛУ поразрядной обработки. Примеры: центральный процессор машины STARAN, матричная система ICL DAP.

Машина III (рис. 3) – объединяет принципы построения машин I и II, т.е. имеет два АЛУ и модифицированную память данных, которая обеспечивает доступ, как к словам, так и к битовым слоям. Представитель – вычислительная система OMEN-60.

МашинаIV (рис. 4) имеет несколько пар процессорных элементов АЛУ-ПД. Единственное устройство управления выдает команду сразу всем процессорным элементам. Преимущество – простота увеличения числа процессорных элементов за счет отсутствия соединений между ними. Недостаток – ограниченность применимости таких машин. Представитель – вычислительная система PEPE.

Машина V (рис. 5) – имеет непосредственные линейные связи между соседними процессорными элементами машины, например, в виде матричной конфигурации. Любой процессорный элемент может обращаться к данным, как в своей памяти, так и в памяти непосредственных соседей. Пример – классический матричный компьютер ILLIAC IV.

Все машины с I-й по V-ю предполагают наличие шины данных или какого-либо коммутирующего элемента между ПД и АЛУ.


Машина VI (рис. 6) (матрица с функциональной памятью или память со встроенной логикой) подразумевает распределение логики процессора по всему запоминающему устройству. Примерами могут служить как простые ассоциативные запоминающие устройства, так и сложные ассоциативные процессоры.

## 1.3 Классификация Флинна

Одна из самых ранних и наиболее известных классификаций архитектур вычислительных систем – это классификация Майкла Флинна, предложенная в 1966г. Классификация базируется на понятии потока, под которым понимается последовательность команд или данных, обрабатываемая процессором. На основе числа потоков команд и потоков данных выделяется четыре класса архитектур: SISD, MISD, SIMD, MIMD.

SISD (Single Instruction stream / Single Data stream) - одиночный поток команд и одиночный поток данных (рис. 7). В таких машинах в каждый момент времени выполняется лишь одна операция над одним элементом данных. Все команды обрабатываются последовательно.

К этому классу относятся, прежде всего, классические последовательные однопроцессорные машины (машины фон-неймановского типа, например, PDP-11, VAX 11/780, большинство персональных ЭВМ). Может применяться конвейерная обработка – машины CDC 6600, CDC 7600.

В данный класс можно включить и векторно-конвейерные машины, если рассматривать вектор как одно неделимое данное для соответствующей команды (CRAY-1, CYBER 205, машины семейства FACOM VP).

ПР – один или несколько процессорных элементов, УУ – устройство управления, ПД – память данных.

SIMD (Single Instruction stream / Multiple Data stream) - одиночный поток команд и множественный поток данных (рис. 8). Поток команд включает векторные команды, что позволяет выполнять одну арифметическую операцию сразу над многими данными - элементами вектора. Способ выполнения векторных операций не оговаривается, поэтому обработка элементов вектора может производится либо процессорной матрицей (ILLIAC IV, ICL DAP), либо с помощью конвейера (векторно-конвейерные машины, например, CRAY-1). В последнем случае каждый элемент вектора надо рассматривать как отдельный элемент потока данных.

SIMD компьютеры состоят из одного командного процессора (контроллера) и нескольких процессорных элементов. Контроллер принимает, анализирует и выполняет команды. Если в команде встречаются данные, контроллер рассылает команду на все процессорные элементы и она выполняется на нескольких или на всех процессорных элементах. Одно из преимуществ данной архитектуры – более эффективно реализована логика вычислений. В SIMD компьютере управление выполняется контроллером, а "арифметика" отдана процессорным элементам.

MISD (Multiple Instruction stream / Single Data stream) - множественный поток команд и одиночный поток данных (рис. 9). Класс подразумевает наличие в архитектуре многих процессоров, обрабатывающих один и тот же поток данных. Вычислительных машин такого класса практически нет и трудно привести пример их успешной реализации. Один из немногих - систолический массив процессоров, в котором процессоры находятся в узлах регулярной решетки, роль ребер которой играют межпроцессорные соединения. Все процессорные элементы управляются общим тактовым генератором. В каждом цикле работы каждый процессорный элемент получает данные от своих соседей, выполняет одну команду и передает результат соседям (рис. 11).

MIMD (Multiple Instruction stream / Multiple Data stream) - множественный поток команд и множественный поток данных (рис. 10). Класс предполагает, что в вычислительной системе есть несколько устройств обработки команд, объединенных в единый комплекс и работающих каждое со своим потоком команд и данных.

Класс MIMD чрезвычайно широк, в него попадают симметричные параллельные вычислительные системы, рабочие станции с несколькими процессорами, кластеры рабочих станций, всевозможные мультипроцессорные системы: Cm*, CRAY T3D, Intel Paragon и многие другие. В начале 90-х годов MIMD компьютеры выходят в лидеры на рынке высокопроизводительных вычислительных систем.

Предложенная схема классификации вплоть до настоящего времени является самой применяемой при начальной характеристике того или иного компьютера. Если говорится, что компьютер принадлежит классу SIMD или MIMD, то сразу становится понятным базовый принцип его работы, и в некоторых случаях этого бывает достаточно.

Недостаток классификации – в один класс могут попадать системы, совершенно различные по числу процессоров, природе и топологии связи между ними, по способу организации памяти, по технологии программирования.

## 1.4 Классификация Хокни

Р.Хокни разработал иерархическую структуру (рис. 12) для систематизации архитектур вычислительных систем, относящихся, по классификации Флина, к классу MIMD.

## 1.5 Классификация по способу взаимодействия процессоров с оперативной памятью

Выделяют три основные группы архитектур:

1.   Системы с общей (разделяемой) памятью (Shared Memory Systems - SMP) или симметричные мультипроцессорные системы (Symmetric Multi Processors - SMP). Такие системы имеют общую память с равноправным доступом к ней от всех процессоров.

2.   Системы с распределенной памятью или массивно параллельные процессоры (Massively Parallel Processors – MPP). Каждый процессор снабжается собственной локальной памятью. Прямой доступ к памяти других процессоров невозможен.

3.   Системы с распределенно–разделяемой памятью или компьютеры с неоднородным доступом к памяти (Non Uniform Memory Access - NUMA). NUMA-архитектуры представляют собой нечто среднее между SMP и MPP: в них память физически распределена, но логически общедоступна.

1.5.1 Симметричные мультипроцессорные системы (SMP)

Современные системы SMP архитектуры, как правило, состоят из нескольких однородных микропроцессоров и массива общей памяти (рис. 13). Все процессоры имеют равноправный доступ к любой точке общей памяти, обычно через шину или иерархию шин. Распараллеливание процессов между процессорами осуществляет операционная система.

Достоинства: простота взаимодействия процессоров между собой за счет общей памяти.

Недостатки:

1.     Проблема конфликтов при обращении к общей шине памяти;

2.     Проблема, связанная с иерархической структурой организации памяти современных компьютеров. Дело в том, что самым узким местом в современных компьютерах является оперативная память, скорость работы которой значительно отстала от скорости работы процессора. В настоящее время эта скорость примерно в 20 раз ниже требуемой для 100% согласованности со скоростью работы процессора, и разрыв все время увеличивается. Для того чтобы сгладить разрыв в скорости работы процессора и основной памяти, каждый процессор снабжается скоростной буферной памятью (кэш-памятью), работающей со скоростью процессора. В связи с этим, в многопроцессорных системах, построенных на базе таких микропроцессоров, нарушается принцип равноправного доступа к любой точке памяти. Для его сохранения приходится организовывать аппаратную поддержку когерентности кэш-памяти, что приводит к большим накладным расходам и сильно ограничивает возможности по наращиванию производительности таких систем путем простого увеличения числа процессоров.

В чистом виде SMP системы состоят, как правило, не более чем из 64 процессоров, а для дальнейшего наращивания используется NUMA-технология, которая в настоящее время позволяет создавать системы, включающие до 256 процессоров с общей производительностью порядка 150 миллиардов операций в секунду.

SMP системы производятся многими компьютерными фирмами как многопроцессорные серверы с числом процессоров от 2 до 64 и прочно удерживают лидерство в классе малых суперкомпьютеров с производительностью до 60 миллиардов операций в секунду. Представители: Silicon Graphics Challenge, Sequent Symmetry и многие мультипроцессорные рабочие станции.

## 1.5.2 Системы с массовым параллелизмом (МРР)

Компьютеры этого типа представляют собой многопроцессорные системы с распределенной памятью, в которых с помощью некоторой коммуникационной среды объединяются однородные вычислительные узлы (рис. 14). Каждый узел может включать несколько процессоров по архитектуре SMP.

Каждый из узлов состоит из процессора, собственной оперативной памяти, коммуникационного оборудования, подсистемы ввода/вывода, т.е. обладает всем необходимым для независимого функционирования. При этом на каждом узле может функционировать либо полноценная операционная система, либо урезанный вариант, поддерживающий только базовые функции ядра, а полноценная ОС работает на специальном управляющем компьютере. Доступ к памяти других процессоров в таких системах, как правило, возможен только с помощью механизма передачи сообщений.

Достоинство - высокая степень масштабируемости. Для достижения необходимой производительности требуется просто собрать систему с нужным числом узлов. Успешно функционируют MPP системы с сотнями и тысячами узлов (ASCI Red - 9632, Blue Mountain - 6144), производительность которых превысила 2 Tflops.  В MPP архитектурах обычно используются относительно недорогие микропроцессоры, выпускаемые промышленностью в массовом масштабе.

Недостаток - межпроцессорные обмены данными в компьютерах этого типа выполняются намного медленнее, чем локальная обработка данных самими процессорами. Поэтому написание эффективных программ для таких компьютеров представляет собой сложную задачу, а для некоторых алгоритмов вообще невозможно.

## 1.5.3 Системы с распределенно–разделяемой памятью (NUMA)

Архитектура NUMA (Non Uniform Memory Access - NUMA) объединяет преимущества классов SMP и MPP – относительную простоту программирования и хорошую масштабируемость. Каждый процессор имеет собственную локальную память, но, в отличие от архитектуры с распределенной памятью, все модули памяти образуют единое адресное пространство, т.е. каждая ячейка памяти имеет адрес, единый для всей системы. Однако наличие высокоскоростной кэш-памяти, так же, как и у SMP-систем, приводит к проблеме согласования содержимого кэш-памяти.

## 1.5.4 Проблема согласования содержимого кэш-памяти

Проблема согласования содержимого кэш-памяти (проблема когерентности кэшей) характерна для многопроцессорных систем SMP и NUMA архитектур и заключается в следующем.

Если процессор А сохраняет значение Х в ячейке Q, а позже процессор B загружает значение из ячейки Q, то процессор B должен получить X. Однако значение X было помещено в кэш процессора A. Вопрос: «Как его сможет получить процессор B?».

Решение: процессор В обращается к ячейке Q. Если содержимое этой ячейки отсутствует в кэше В, то через системную шину рассылается широковещательный запрос на поиск Q. Все устройства кэш-памяти определяют, не у них ли находится актуальная копия Q. То устройство, которое находит актуальную копию, посылает ее процессору В.

Для решения проблемы когерентности кэшей в начале 1990-х разработана специальная модификация NUMA архитектуры – ccNUMA (cache coherent NUMA). Архитектура ccNUMA представляет собой несколько SMP узлов, каждый из которых имеет специальный аппаратный модуль, через который он соединяется с другими узлами. Память всех SMP узлов объединяется в единое адресное пространство. Когерентность кэшей поддерживается аппаратно. Доступ к ячейкам других узлов происходит на 200-1000% медленнее, чем к ячейкам, находящимся в памяти данного узла.

## 2.1 Архитектура фон Неймана

Традиционная архитектура фон-неймановского компьютера (рис. 15) основана на следующих принципах:

- программа хранится в компьютере;

- программа во время выполнения, а также необходимые для ее работы данные хранятся в оперативной памяти;

- имеется арифметико-логическое устройство (АЛУ), выполняющее арифметические и логические операции с данными;

- имеется устройство управления (УУ), которое интерпретирует и выполняет команды, выбираемые из   памяти;

- имеются устройства ввода/вывода (ВВ), работающие под управлением УУ.

УУ и АЛУ вместе составляют центральный процессор. АЛУ выполняет арифметические операции с целыми и вещественными числами, для представления которых используется двоичный формат. УУ управляет работой всех остальных функциональных узлов компьютера.

В состав «традиционного» фон-неймановского компьютера входит один ЦП, основная задача которого – выполнение машинных команд, выбираемых из оперативной памяти по очереди, одна за другой. УУ интерпретирует очередную команду, сравнивая с набором команд процессора, включающих арифметические и логические операции, операции пересылки данных и пр. Затем осуществляется выборка данных, их обработка и запись результата в оперативную память

## 2.2  Память

Для эффективного выполнения сложного вычислительного программного обеспечения требуются большие объемы памяти, причем порой скорость операций с данных в памяти должна быть сопоставима со скоростью работы центрального процессора. Однако известно, что скорость работы с памятью тем меньше, чем больше ее объем, причем высокоскоростная память стоит существенно дороже. Для решения указанной проблемы подсистема памяти компьютера организована иерархическим образом (рис. 16):

1.       Внешняя память (внешнее запоминающее устройство, ВЗУ) – имеет большой объем, низкую скорость доступа, низкую стоимость. Используется для долговременного хранения информации без энергопитания. К ВЗУ относятся жесткие диски, дискеты, CD-ROM (RW), накопители на магнитных лентах (стримеры), RAID массивы и пр.

2.       Оперативная память (оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) состоит из отдельных ячеек, имеющих свой уникальный адрес. Для хранения информации требует энергопитания. Для выполнения программа загружается из ВЗУ в ОЗУ. Скорость и стоимость ОЗУ  выше, чем ВЗУ, объем меньше.

3.       Кэш-память – быстрая память небольшого объема, содержащая недавно использовавшуюся информацию из ОЗУ. Идея кэш-памяти основана на принципе локальности: если программа обратилась к какому-то  элементу данных, он вскоре может понадобиться вновь (локальность во времени), кроме того, вскоре могут понадобиться элементы данных с адресами, близкими к адресу используемого элемента (локальность в пространстве). Какая информация хранится в кэше, решает операционная система.

Регистры процессора – наиболее скоростная память (скорость доступа порядка наносекунд). Емкость регистра - несколько байт.

## 2.3.1 Суперскалярные процессоры

В суперскалярных процессорах реализована конвейерная обработка и параллельное выполнение команд. В обычном конвейере параллельное выполнение команд возможно только при нахождении команд на разных стадиях обработки (в разных сегментах конвейера). Суперскалярные процессоры позволяют выполнять несколько команд в одном сегменте конвейера. Несколько команд одновременно могут выполниться в течение одного такта.

В суперскалярных процессорах используется несколько конвейеров, работающих параллельно, и устройства для интерпретации команд, снабженные логикой, позволяющие определить, являются ли команды независимыми.

Параллельное выполнение команд не всегда возможно по причине тех же конфликтов, что и в конвейере. Для разрешения возможных конфликтов используют методы внеочередной выборки и завершения команд, прогнозирования переходов, условное выполнение команд и пр. Применяется динамическое распределение команд, причем порядок их выборки может не совпадать с порядком следования в программе (рис. 17). Естественно, результат выполнения должен совпадать с результатом строго последовательного выполнения.

В суперскалярных компьютерах вопрос о параллелизме команд решается аппаратно. Программы для них совместимы на уровне бинарных (исполняемых) файлов.

Недостатки: сложность аппаратной части; ограниченный размер окна выполнения, что уменьшает возможности определения потенциально параллельных команд.

Представителями суперскалярных процессоров являются Pentium, PowerPC, K6/K7, Alpha.

## 2.3.2 Процессоры со сверхдлинным командным словом

Работа VLIW – процессора (Very Large Instruction Word - VLIW) основана на выявлении параллелизма команд во время трансляции. Транслятор анализирует программу, определяет операции, которые могут выполняться параллельно, и «упаковывает» их в «большие» команды (рис. 18). После выборки большой команды из памяти составляющие ее обычные команды выполняются параллельно. В VLIW процессорах не существует проблемы окна выполнения, т.к. транслятор в поисках параллельных операций анализирует всю программу.

В трансляторах для VLIW процессоров применяются такие приемы, как развертка циклов, предсказание ветвлений, планирование выдачи команд. Пример процессора с VLIW архитектурой – Itanium. К недостаткам процессора относятся:

-         теряется совместимость на уровне бинарных файлов, т.е. для различных VLIW процессоров необходимо перекомпилировать программу;

-         требуется канал с большой разрядностью. Например, если размер обычной команды 24 бита, а сверхдлинное слово содержит 7 простых команд, получается 167 бит на одну сверхбольшую команду; увеличивается размер исполняемого кода.

## 2.3.3 Процессоры с сокращенным набором команд

RISC архитектура (Reduced Instruction Set Computer - RISC) основана на идее увеличения скорости процессора за счет упрощения набора команд. Набор команд включает только те простые команды, время выполнения которых после выборки и декодирования составляет около одного такта. Простые RISC-команды допускают эффективную аппаратную реализацию конвейерной обработки данных и команд. Сложные команды RISC процессором выполняются дольше, однако их количество в среднестатистической программе невелико.

Основные черты RISC архитектуры:

- одинаковая длина команд;

- одинаковый формат команд – код команды, регистр приемник, два регистра источника;

- операндами команд могут быть только регистры;

- команды выполняют только простые действия;

- наличие большого количества регистров общего назначения (могут быть использованы любой командой);

- конвейеры;

- время выполнения команды - около одного такта;

- простая адресация.

Представители RISC архитектуры: процессоры MIPS, PowerPC, DEC Alpha, hp-pa RISC, Sun SPARC, Intel 960, AMD 29000.

Например, процессор Sun SPARC: около 50 команд, длина команды 4 разряда, 520 регистров общего назначения.

RISC архитектура занимает лидирующие позиции на рынке серверов.тем осуществляется выборка данных, их обработка и запись результата в оперативную память.

## 2.3.4 Процессоры со сложным набором команд

CISC – Complete Instruction Set Computer. Основоположник архитектуры – компания IBM, лидер в настоящее время – Intel. В систему команд введено много сложных команд (производящих по несколько простых действий), близких к операторам языка высокого уровня. Имеются команды организации циклов, вызова и возврата из подпрограмм и т.д. Сложная адресация позволяет реализовать одной командой доступ к сложным структурам данных. Команды CISC имеют разную длину и время выполнения.

Представители: Motorola 680x0, процессоры Intel, начиная с 80086, AMD K6/ K7 и пр.

Например, процессор Pentium – более 200 команд, длина команды 1-11 разрядов, 8 регистров общего назначения.

Основной недостаток CISC архитектуры – большая сложность реализации процессора при малой производительности.

Однозначно сказать, что лучше – RISC или CISC архитектура – нельзя.

## 2.4 Коммуникационные сети

Важнейший элемент архитектуры - коммуникационная сеть, связывающая процессоры с памятью, процессоры между собой, процессоры с другими устройствами. Топологией вычислительной системы называется способ организации ее внутренних коммутаций. Существует 2 типа топологий коммуникационных сетей – статические (все соединения фиксированы) и динамические (в межпроцессорных соединениях используются переключатели).

Кроме того важны методы коммуникации.

## 2.4.1 Статические топологии

Соединение с помощью одиночной шины (рис. 19). Недостаток – низкая пропускная способность, обратно пропорциональная числу процессоров. В один момент времени возможна только одна пересылка данных/команд.

Одномерная решетка  или "линейка" (рис. 20, а) - у каждого элемента, кроме первого и последнего имеется по две связи с соседями. Система из n узлов содержит n-1 соединение. Соединив первый и последний узел, получим топологию связи "кольцо" (рис. 20, б), с двумя новыми полезными свойствами. Во-первых, средняя длина пути между узлами в 2 раза меньше, чем у одномерной решетки. Во-вторых, увеличилась отказоустойчивость системы, за счет возможности передачи сообщений по двум независимым направлениям.

Двумерная решетка (рис. 21) обеспечивает хорошее быстродействие. Для передачи данных между процессорными элементами (ПЭ) необходимо определить маршрут пересылки данных, при этом для решетки размером n x n требуется максимум 2(n-1) промежуточных узлов. Топология использовалась при построении суперкомпьютера Intel Paragon.

В топологии "звезда" (рис. 22) центральный элемент имеет N-1 соединение, чем ограничивает применимость данной топологии для больших систем. Топология удачна для схемы мастер/рабочие (master/slave), когда один головной процесс раздает задания подчиненным процессам.

Полносвязная топология (рис. 23) подразумевает непосредственную связь каждого процессора со всеми остальными. У каждого процессора N-1 соединение, общее число связей N(N-1)/2. Пересылки могут выполняться одновременно между различными парами ПЭ. Быстродействие системы очень высоко, как, правда, и стоимость. С увеличением числа ПЭ стоимость существенно возрастает.

В соответствии с топологией двумерного тора (рис. 24) могут быть соединены вычислительные узлы кластеров, использующих сеть SCI. В настоящее время компания Dolphin поставляет сетевые комплекты, позволяющие объединять узлы в трехмерный тор.

Двоичный гиперкуб – распространенная, хорошо масштабируемая и очень удачная топология (рис. 25). В ней 2k процессоров организованы в k-мерный гиперкуб. У каждого процессора k непосредственных соединений (k = log2N), максимальное расстояние между узлами k. Для адресации узлов в гиперкубе каждому узлу присваивается идентификационный номер (ID). Двоичное представление ID соседних узлов отличается одним разрядом. Алгоритм пересылки сообщения от одного узла к другому основан на побитовом сравнении двоичных представлений ID текущего узла и адресата. Для каждого процессора легко определить всех его соседей – они отличаются лишь значением какого-либо одного разряда в двоичном представлении ID. Каждая грань k-мерного гиперкуба является гиперкубом размерности k-1.

## 2.4.2 Динамические топологии

Многокаскадные сети основаны на использовании 2х2 перекрестных переключателей – коммутаторов. В таких сетях на одном конце находятся процессоры, на другом – процессоры или другие узлы, а между ними располагаются переключатели. При передаче информации от узла к узлу переключатели устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить требуемое соединение. На рис. 26 приведена схема соединения «омега», являющейся сетью с блокировкой, в которой один маршрут передачи данных может заблокировать другие маршруты. Для соединения n процессоров с n модулями памяти требуется (n/2)*log2n переключателей.

Матричный коммутатор (рис. 27) обеспечивает полную связность, т.е. любой процессорный элемент (ПЭ) может связаться с любым другим процессорным элементом или модулем памяти (МП). Естественно, в ситуации, когда два процессора захотят работать с одним модулем памяти, один из них будет заблокирован. На пересечении линий располагаются элементарные точечные переключатели, которые разрешают или запрещают передачу информации.

Недостаток – большой объем необходимого оборудования и, как следствие, ограниченная масштабируемость системы. Для связи n процессоров с n модулями памяти необходимо n2 элементарных переключателей.

## 2.4.3 Методы коммутации

Сообщение – логически завершенная порция данных (файл, запрос на пересылку файла и т.п.). Сообщения могут иметь любую длину.

Пакет – часть сообщения ограниченной длины. Пакеты перемещаются по сети независимо друг от друга. Для обеспечения возможности «сборки» пакетов и восстановления цельного сообщения каждый пакет имеет заголовок, в котором находится информация об адресе получателя и номере пакета.

Выделяют три метода коммутации в коммуникационных сетях параллельных вычислительных систем:

1.       Коммутация с промежуточным хранением (метод коммутации пакетов). Сообщение разбивается на пакеты и пересылается на следующий узел, как только освобождается очередной канал передачи. На очередном узле сообщение полностью принимается и хранится в специальном буфере до освобождения следующего канала. Буферизация требует дополнительных затрат времени и памяти, задержка пропорциональна расстоянию между источником и адресатом.

2.       При коммутации цепей (коммутации каналов) между источником и получателем сообщения устанавливается непрерывная цепь, состоящая из отдельных каналов связи, проходящих через промежуточные узлы, после чего выполняется передача данных. Коммутируемый канал устанавливается только на время соединения отправителя и адресата.

Метод виртуальных каналов обеспечивает накопление пакетов в промежуточных узлах только при недоступности очередного канала связи. В противном случае пересылка выполняется немедленно и без буферизации.

## 2.5.1 Последовательная обработка

Предположим (рис. 28), что нужно найти сумму 2 векторов, состоящих из 100 чисел. Есть устройство (процессор), выполняющее суммирование пары чисел за пять тактов работы компьютера. Устройство блокируется на время выполнения каждой операции и никакой другой работы совершать не может. Время сложения 2 векторов составит 500 тактов.

## 2.5.2 Параллельная обработка

Предположим, что есть два таких же, как и в предыдущем случае, устройства, которые могут работать одновременно и независимо друг от друга (рис. 29). Для простоты рассмотрим идеальную ситуацию, когда нет дополнительных накладных расходов на получение устройствами входных данных и сохранение результатов. Время сложения двух массивов по 100 элементов каждый составит 5*100/2 = 250 тактов, в общем виде l * n / N, где l – число тактов, затрачиваемых на выполнение одним процессором одной операции, n – количество элементов массива, N – число устройств.

## 2.5.3 Конвейерная обработка

В случае последовательной обработки для выполнения операции сложения устройство блокировалось на 5 тактов и никакой другой работы не выполняло, т.е. работало неэффективно. Учтем, что сложение каждой пары чисел выполняется в виде строгой последовательности микроопераций, таких как сравнение порядков, выравнивание порядков, сложение мантисс и т.д. В процессе сложения каждой пары чисел, микрооперации задействуются только один раз и всегда в одном и том же порядке. То есть, если первая микрооперация выполнила свою работу и передала результат второй, то для обработки текущей пары она больше не понадобится и может начинать обработку следующей пары чисел (рис. 30).

Конвейерная обработка подразумевает наличие устройства, в котором каждая микрооперация выделена в отдельную часть устройства, а эти части расположены в порядке выполнения микроопераций. После выполнения первой микрооперации первая часть передает результаты второй части, а сама берет новую пару. Каждая часть устройства называется ступенью конвейера, общее число ступеней – длиной конвейера.

Время обработки n независимых операций конвейерным устройством, содержащим l ступеней, срабатывающих за 1 такт, составляет t = l + n –1 тактов.

При использовании устройства в монопольном режиме (последовательная обработка) t = l * n. Для больших значений n ускорение составляет почти l раз.

Конвейеры применяются как при обработке данных (конвейер данных), так и при обработке команд (конвейер команд) – рис. 31.

Простой конвейера – ситуация, когда очередной операнд или команду из потока нельзя загрузить сразу, а по какой-то причине приходится ожидать несколько тактов. Выделяют три типа конфликтов, приводящих к простою конвейера:

1.   Структурные конфликты являются следствием одновременного запроса на использование одного ресурса несколькими командами. Например, одна команда обращается к оперативной памяти, чем блокирует доступ к ней остальных команд. Уменьшить число структурных конфликтов можно дублированием некоторых ресурсов, однако это усложняет конструкцию процессора и повышает его стоимость.

2.   Конфликты по данным являются следствием логической зависимости команд между собой и происходят, если для выполнения очередной команды требуется результат выполнения предыдущей.

Конфликты по управлению вызываются наличием в программах условных конструкций. Исполняемая ветвь условного оператора выполняется только после вычисления условия ветвления. Современные процессоры «умеют» предсказывать наиболее вероятную ветвь и могут продолжать вычисления еще до вычисления реального выполнения условия. В случае «промаха» теряется несколько тактов на возвращение к исходному состоянию.

## 2.5.4 Векторная обработка

Векторный процессор может обрабатывать одной командой сразу множество значений (элементов вектора). Пусть А, В, С – одномерные массивы одинаковой длины. При выполнении операции C = А + В  векторный процессор за один цикл выполнения команды произведет поэлементное сложение массивов А и В, результат присвоит С.

Векторной командой называется команда, если хотя бы один ее аргумент может быть вектором. Векторные устройства, как правило, бывают конвейерного типа.

Количество команд, необходимых для выполнения программы обработки массивов, у векторного процессора меньше, чем у скалярного. Уменьшение потока команд позволяет снизить требования к устройствам коммуникации, в том числе к каналам связи между процессором и оперативной памятью.

Векторные ЭВМ были первыми высокопроизводительными системами и традиционно назывались суперкомпьютерами (компьютеры Саймора Крэя).

В последние годы, в связи с бумом мультимедиа, микропроцессоры общего назначения снабжаются мультимедийными командами (Intel: ММХ команды Pentium, SIMD команды PIII, PIV, AMD: 3DNow!, Motorola: PowerPC и т.д.).

## 2.6 Кластерные системы

Термин "кластер" введен в обиход компанией Digital Equipment Corp. в середине 1980-х. Архитектура, в основе которой лежит понятие кластера - группы компьютеров, соединенных сетью, которые работают вместе как одна машина с несколькими центральными процессорами, разделяющими общую дисковую память. Кластер может объединять в единые вычислительные системы компьютеры самого разного типа, как простые однопроцессорные системы, так и компьютеры с архитектурой SMP и даже NUMA. Кластеры используются как дешевая альтернатива суперкомпьютерам.

Кластерные технологии стали логическим продолжением MPP систем. Если процессорный модуль в MPP системе представляет собой законченную вычислительную систему, то следующий шаг напрашивается сам собой: почему бы в качестве таких вычислительных узлов не использовать обычные серийно выпускаемые компьютеры. Развитие коммуникационных технологий, а именно, появление высокоскоростного сетевого оборудования и специального программного обеспечения, такого как MPI, реализующего механизм передачи сообщений над стандартными сетевыми протоколами, сделали кластерные технологии общедоступными.

Кластерные конфигурации обеспечивают высокую степень отказоустойчивости. Основной проблемой являются высокие коммуникационные затраты. Существует множество технологий соединения компьютеров в кластер (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, SCI и пр.).

## 2.7  Закон Амдала

Структура программы может содержать:

-         последовательную часть программы, т.е. определенные фрагменты программы должны выполняться последовательно на одном  устройстве;

-         параллельную часть программы, в которой допускается одновременное выполнение некоторых фрагментов программы на нескольких функциональных устройствах.

Пусть время выполнения программы на последовательной машине Т1, причем Тs – время выполнения последовательной части алгоритма, Тр – параллельной.

Пусть имеется идеальная параллельная машина с N процессорами. Время выполнения параллельной части алгоритма составит Tp/N , полное время выполнения программы   .

Коэффициент ускорения выполнения программы на параллельной машине относительно последовательной определяется: 

где - относительные доли последовательной и параллельной частей. Графическая интерпретация закона представлена на рис. 32. Учитывая, что P = 1 - S , закон иногда представляют в виде:

Из рис.32 видно, что для программы с малой долей параллелизма применение большого числа процессоров не дает заметного выигрыша в быстродействии. Начиная с некоторого значения, увеличение числа процессоров перестает давать прирост быстродействия. В реальной жизни с увеличением числа процессоров даже происходит падение производительности за счет возрастания числа межпроцессорных обменов.

Эффективность использования процессоров определяется:

В идеальной ситуации К = N, Е = 1 (на практике недостижимо).

Степень параллелизма – число процессоров, используемых в каждый момент времени для выполнения программы. Величина переменная, поэтому используют различные средние характеристики.