________________________________________________________________

(университет, академия, институт)

Кафедра  ________________________________________________________

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

И ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

студента ____________________________ группы _____________________

Вариант задания (N?) ______                                  "    " ___________   20   г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1. Ознакомление с измерительными приборами, источниками питания и осциллографом программы Multisim 11

2. Изучение методов и приобретения навыков измерения тока, напряжения, мощности, угла сдвига фаз между синусоидальными напряжением и током, а также сопротивлений, индуктивностей и ёмкостей пассивных элементов электрических цепей: резисторов, индуктивных катушек и конденсаторов.

Схема исследуемой цепи:

(Ваши варианты схем 1.4. и 1.5. из задания, скриншоты )

Рис. 1(a)

Рис. 1(b)

Рис. 2

Таблица использованных приборов

Uc

n

Ub

| Наименование прибора | Тип, марка | Количество |
| --- | --- | --- |

Задание 1. Изучить принципы работы с программной средой NI Multisim 11 (MS11). С этой целью открыть библиотеку компонентов Basic, "перетащить" мышью компоненты на рабочее поле среды MS11, соединить их проводниками и установить параметры, изменить цвет проводников, как измерить, с помощью визирных линий осциллографа, временной интервал (сдвиг) между двумя синусоидальными напряжением и током и рассчитать угол сдвига фаз между ними.

Задание 2. Открыть библиотеку источников энергии Source и "перетащить" на рабочее поле среды МS11 идеальный источник Е1 постоянного напряжения, затем из библиотеки базовых компонентов Basic "перетащить" четыре резистора R1, …, R4, из библиотеки индикаторов Indicator – амперметр А и четыре вольтметра V1, …, V4, из панели приборов Instruments  мультиметр XMM1, переключатель S из библиотеки Switch/ SPDT, управляемый клавишей S клавиатуры (английский шрифт).

После двойного щелчка мышью на изображении элемента или прибора в открывающихся диалоговых окнах:

 задать ЭДС источника напряжения Е1 = N (в вольтах), где N – номер записи фамилии студента в учебном журнале группы;

 обозначить (щёлкая мышью на кнопках Label и Value) резисторы и установить значения их сопротивлений:

R1 = N; R2 = 2N; R3 = 3N; R4 = 4N;

  задать или оставить установленный по умолчанию режим DС функционирования измерительных приборов и их внутренние сопротивления: 1 нОм для амперметра А и 10 МОм для вольтметров V1, …, V4;

 задать измеряемую величину Ω мультиметра XMM1 и режим его работы (постоянный ток).

Соединить параллельно между собой сопротивления R1 и R3; R2 и R4 и измерить с помощью мультиметра XMM1 сопротивления разветвлений резисторов. Полученные значения сопротивлений занести в табл. 1.1 и сравнить со значениями, вычисленными по формулам:

R13 = R1R3/( R1 + R3) и R24 = R2R4/( R2 + R4).

Т а б л и ц а  1.1

| Измерено | R1,3, Ом | R2,4, Ом | U1, мB | U2, мB | U3, мB | U4, мB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.75 | 18.75 | 0.900 | 1.800 | 2.700 | 3.600 |
|  |  |  | I1, мА | I2, мА | I3, мА | I4, мА |
|  |  |  | 0.100 |  |  |  |
| Вычислено | R1,3, Ом | R2,4, Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
|  | 6.75 | 12 | 9 | 18 | 27 | 36 |

Собрать схему и, согласно варианту, установить значения параметров элементов и приборов. Запустить программу MS11 (щёлкнуть мышью на кнопке  меню среды MS10) и занести показания приборов (значение тока (А1) и значения напряжений (V1, …, V4) на зажимах резисторов) в табл. 1.1 электронного отчёта.

Рассчитать сопротивления резисторов и занести их значения в табл. 1.1. Скопировать и занести на страницу электронного отчёта схемы  (в виде скрин-шотов после корректировки, например, в редакторе Paint или непосредственно после выделения соответствующей схемы и нажатия клавиш Alt+PrtSc клавиатуры).

Задание 3. Измерить индуктивность катушки и ёмкость конденсатора косвенным методом по результатам прямых измерений напряжения, тока и мощности RL- или RC-ветви и косвенного измерения угла сдвига фаз φk.

С этой целью установить (или задать):

 параметры идеального источника синусоидального напряжения  e=Emsin(ω t+Ψu)=2Esin(2πft): действующее значение ЭДС Е = 5 + N, В; частоту f = 1 кГц при измерении индуктивности L катушки и частоту  f =   = 10 кГц при измерении ёмкости C конденсатора; начальную фазу напряжения u  = 0;

 режим работы АС (переменный ток) амперметра А (RА = 1 нОм) и вольтметра V (RV = 10 MОм);

 значение сопротивления R1 = 20 Ом резистора R1 (имитирующего активное сопротивление катушки) и сопротивление R2 = 10 Ом резистора R2;

 значение индуктивности катушки L = 5 + int(N/5), мГн и ёмкости конденсатора С = 1 + int(N/10), мкФ, где int(a/b) – целая часть операции a/b;

 красный цвет провода, соединённого с каналом А, и синий цвет провода, соединённого с каналом В двухканального осциллографа ХSC1;

 задать параметры осциллографа XSC1. При этом на вход канала А подано напряжение с зависимого источника INУT, пропорциональное входному току i, а на вход канала В подано напряжение u с зажимов источника напряжения е. Цветовая окраска осциллограмм будет соответствовать установленным цветам проводов, соединённых с соответствующими входами каналов прибора XSC1.

Примечание. В модели осциллографа XSC1 среды MS11 реализовано  "внутреннее соединение" правых входов каналов А и В (см. рис. 1.3, б и рис. 1.5) с узлом схемы цепи, к которому подключен элемент , названный "Аналоговая земля". Поэтому не обязательно соединять проводниками правые выводы каналов А и В осциллографа с "заземлённым" узлом схемы. Элемент  имеет нулевой потенциал. Потенциалы других узлов схемы измеряются относительно заземлённого узла;

 чувствительность 200 мВ/дел (mV/div) канала А осциллографа и 5 или 10 B/дел (V/div) канала В; длительность развертки (TIME BASE) в режиме Y/T  0,2 мс/дел (2 ms/div). При измерениях указанные цены делений рекомендуется изменять таким образом, чтобы амплитуды напряжений были бы равны не менее 0,5…0,75 высоты экрана осциллографа (в режиме Espand), а по оси времени укладывалось бы два-три периода колебания напряжений;

 управляющую переключателем клавишу S клавиатуры;

 значение коэффициента передачи INUT k =  1 Ом;

 управляемый контакт переключателя S в нижнее положение, т. е. подключить R1L-ветвь к источнику е.

Запустить программу MS11 (щёлкнуть мышью на кнопке  меню среды MS11), снять показания приборов и занести их в табл. 1.2 электронного отчёта по работе.

Замечание. Методика определения угла сдвига фаз j между напряжением и током  описана в п. 4 раздела "Теоретические положения …".

Убедиться, что ток i1 в R1L-ветви отстаёт по фазе от напряжения u на угол j1 = arctg(XL/R1) = arсcos(P1/UI1), где Р1  показание ваттметра.

Скопировать и занести на страницу электронного отчёта смоделированную схему (рис. 1.5) с показаниями ваттметра и осциллограммами на экране осциллографа.

Установить частоту ЭДС f = 10 кГц  источника е(t) и с помощью переключателя S подключить R2С-ветвь к источнику е. Показания приборов занести в табл. 1.2.

Убедиться (анализируя расположение осциллограмм на экране осциллографа), что ток i2 в R2С-ветви опережает по фазе напряжение u на угол j2 = arctg(XC/R2) =  arсcos(P2/UI2), где Р2  показание ваттметра.

Рассчитать полное Z = U/I, активное R = Zcosj и реактивное X = Zsinj  сопротивления R1L- и R2С-ветвей и занести их в табл. 1.2.

Так как индуктивное сопротивление катушки XL = L = 2fL, Ом, а ёмкостное сопротивление конденсатора XС = 1/С = 1/2fC, Ом, то:

 индуктивность катушки, включенной в R1L-ветвь,

L = XL/ = XL/2f, Гн или L = 103XL/2f, мГн;

 ёмкость конденсатора, включенного в R2С-ветвь,

С = 1/(XC )= 1/(2fXC), Ф или С = 106/(2fXC), мкФ.

Рис. 2

## Т а б л и ц а  1.2

Ветвь; Установлено; Измерено; Вычислено. E, B; f, кГц; U, B; I, мA; P = UWt, Bт; j, град; Z, Ом; R, Ом; X, Ом; L, мГн; C, мкФ. R1L; 14; 1; 9.899; 0.219; 1.198; 0.98; 45.2; 24,86; -----. R2C; 14; 10; 9.899; 0.532; 2.826; 1.012; 18.6; 9,858; -----.

Вычисленные значения индуктивности L катушки и ёмкости C конденсатора занести в табл. 1.2. Сравнить полученные значения R, L и С с установленными их значениями в схеме цепи.

Выводы по работе:

Отчет принял преподаватель ______________________________ (Ф.И.О)

“     ” ________________ 20     г.

__________________ (подпись преподавателя)